深圳博物馆老馆景观水池过滤系统（二次）招标文件

深圳博物馆

招标文件

项目名称： 深圳博物馆老馆景观水池过滤系统（二次）

深 圳 博 物 馆

二〇二二年四月

目  录

第一章： 投标邀请书--------------------------------------------------------3

第二章： 投标资质要求 ----------------------------------------------------3-4

第三章： 项目内容及要求 ------------------------------------------------4-9

第四章： 发、开标时间安排 ---------------------------------------------9-11

附件1：评分细则-------------------------------------------------------------12-14

附件2：投标报价一览表---------------------------------------------------------15

附件3：投标人诚信承诺书-----------------------------------------------------16

附件4：法定代表人（负责人）证明书-----------------------------------------17

附件5：法人代表人授权委托书-----------------------------------------------18

第一章  投标邀请书

一、招标项目的名称、简要要求

1、项目名称： 深圳博物馆老馆景观水池过滤系统

2、情况介绍： 深圳博物馆古代艺术馆位于福田区同心路6号，是深圳经济特区建立初期建设的八大文化设施之一，1988年11月建成开馆，2020年12月经改造维修后重新对外开放，项目占地约3.8万平方米，建筑面积约2万平方米。

主要服务内容：拟对展楼南门水池和北区水池各加装一套水池过滤系统。北区水池约490平方米，水深35厘米，水体约171m³水。南区水池约538平方米，水深35厘米，水体约188m³水。两边水池采用土建过滤仓体，北区建两边过滤仓体，南区水池建一个过滤仓体。

3、本项目采取公开招标，限价29.85万元人民币（含税）。

4、采取综合评分法确定中标单位。

第二章  投标资质要求

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人；（证明文件：须提供营业执照或法人证书复印件加盖投标人公章）。

- 投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录；

- 投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件（证明文件：须提供承诺函复印件加盖投标人公章，承诺函详见附件三）。

- 本项目不接受联合体投标，或分包、转包。

第三章  项目内容及要求

- 具体技术要求

- 项目组织建设管理

必须有健全的全面质量管理体系，按照质量管理规范建立必要的机构、制度，并赋予其应有的权责，保证质量控制措施的落实，满足现场质量管理记录的要求。

- 项目质量管理

贯彻全过程质量控制的要求，材料、设备的进场验收：对主要材料、器具和设备，都应以书面形式上报招标单位，经招标单位确认方可进场。未经招标单位确认的材料一律不得用于本项目。

- 项目目标

系统建成经过水处理循环后，水质达到的效果：

（一）景观水池水清澈见底；

（二）水面无明显泡沫，无异味，无线状藻类等；

（三）水质满足锦鲤健康生长。

- 技术和工艺要求

（一）结合锦鲤池水质污染的原因（硬质池底缺少微生物生长环境、溶解氧水体自净功能不强，空气中的灰尘及浮土落入水中形成悬浮物污染，周围绿化带内的雨水及施肥，施农药造成的植物营养元素污染，池水中的锦鲤产生的有机污染等），采用综合处理方式对生态锦鲤池水系水质进行净化处理：

1、采用循环处理的方式保证水系的流动，增加水中溶解氧，配置供氧装置；

2、通过生化处理方式达到去除锦鲤池内剩余饲料、排泄物；

3、通过生化过滤的方式达到去除水中的悬浮物，提高水体透明度；

4、通过电子灭藻的方式达到持续杀菌灭藻消毒，为锦鲤生长繁殖提供健康良好的水环境；

5、使景观水体始终清澈，提供优质的景观水体展示效果。

（二）生态锦鲤池循环水处理系统配置

1、项目景观生态锦鲤池循环水处理系统配置：量身定做全方位满足本项目生态锦鲤健康生长繁殖的生态鱼池，循环水处理净化过滤系统及技术解决方案，综合生态池总水量等考虑循环周期、循环流量，确保水质长时间清澈和水质稳定，去除水中杂质，增加水中氧气，抑制藻类菌类的生长，控制水中营养成分，以维护生态的平衡，从而达到完美的生态鱼池生长环境和生态池水景清澈见底的展示效果。

2、循环水处理系统设备管线点位布置等需获得招标单位确认，确保循环水处理系统配置能满足本项目场地条件及景观生态锦鲤池方案展示效果。

3、循环水处理系统设备要求：通过权威可靠性和安全性测试和认证，设备单元实用性强，能根据项目场地灵活排布，方便清洗，要求静音，过滤效果显著，全自动运行（含全自动自清洁系统等），维护简单，易于物业管理。

（三）更换滤材周期和设备运行要求

每组设备含：水泵、净化器、杀菌灯、过滤器总功率2000瓦，清洗功率100瓦（每天清洗时间约5分钟），每套设备24小时耗电量约48度，杀菌灯管耗材每年一换。生化滤材3-4年更换一次，物理过滤滤材5-6年更换一次。

（四）循环水处理系统主要组成部分，包含但不限于以下内容项：

1、物理过滤单元

2、生化过滤单元（含供氧装置）

3、强化单元

4、高效循环水泵

5、C波段紫外线净化器

6、水面油污处理器

7、进水管与回水管及配件安装、线管及电缆敷设、配电箱安装等相关循环水处理系统配置。

- 其他方面

因项目面积和水体未进行实际测量及无初步设计图，项目安装条件有限，背景概况仅是初步评估，需要投标人技术负责人投标前持身份证（或授权委托人持授权委托书及授权委托人本人身份证）踏勘现场并取得由甲方开具的现场踏勘回执证明。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人应按采购公告所约定的时间、地点踏勘现场。

- 工作服务清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、杀菌 |  |  |  |  |
|  | 杀菌灯 | 1、俊星锦鲤大师系列（3000） 2、灯芯采用飞利浦进口灯芯 | 套 | 50 |
| 二、运水设备 |  |  |  |  |
|  | 高压水泵 | 北池高压水泵 | 台 | 2 |
|  | 高压水泵 | 南池高压水泵 | 台 | 1 |
|  | 排污泵 | 排污水泵 | 台 | 3 |
| 三、土建电力 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 1、配电箱安装2个 2、含每个鱼池接三组配线 3、计时器2个 | 项 | 1 |
|  | 挖土方 | 过滤仓土方开挖 | m³ | 39.00 |
|  | 制模 | 模板制作及安装 | ㎡ | 98.00 |
|  | 混凝土墙 | 混凝土墙体浇筑 | m³ | 29.40 |
|  | 墙面一般抹灰 | 墙面水泥砂浆一般抹灰 | ㎡ | 98.00 |
|  | 墙面涂膜防水 | 墙面涂刷聚氨酯涂抹防水 三遍 | ㎡ | 98.00 |
|  | 防水保护层 | 墙面水泥砂浆防水保护层 | ㎡ | 98.00 |
|  | 墙面装饰抹灰 | 墙面水泥砂浆装饰抹灰 | ㎡ | 98.00 |
|  | 墙面装饰板 | 木塑板墙面装饰（包不锈钢） | ㎡ | 39.00 |
|  | 余方弃置 | 1、弃土清理及外运 运距30km 2、含土方弃置费 | m³ | 39.00 |
|  | 塑料管 | 1、PVC给水管安装 DN110 2、南亚 灰色管 含配件 | m | 132.00 |
| 四、生化过滤及物理过滤单元格 |  |  |  |  |
|  | 细菌屋 | 1、远红外线纳米细菌屋 2、调节水后pH值６.８－７.８ | 支 | 14783.000 |
|  | 毛刷 | 毛刷 | 条 | 1500 |
|  | 藤棉 | 日本藤棉（蓝色）细 | 张 | 15 |
|  | 藤棉 | 日本藤棉（白色）粗 | 张 | 30 |
|  | 珊瑚骨 | 珊瑚骨 | 包 | 150 |
|  | 不锈钢板 | 过滤仓底部隔污不锈钢板 | ㎡ | 39.00 |
|  | 呼吸环 | 呼吸环 | 包 | 180 |

- 商务需求

- 项目服务期限（完成期限）

项目完工期： 签订合同后70天完成

- 项目进度安排

材料设备准备和办理入场手续5天，项目施工安装50天，系统试运行10天，验收和培训5天。

- 验收要求

达到行业通行标准，有规范标准遵从其标准，无标准在满足本文件的技术和工艺要求的条件下以招标单位组织专业人员验收为准。

- 质保期和售后服务

按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。具体内容和计划如下：

（一）全部循环水处理系统设备免费质保期为2年；

（二）质保期内，每3个月1次定期特派工程师或工长进行询访、检查、提供技术支持；

（三）质保期内，中标单位接到招标单位关于水池设备发生故障的书面或电话通知后，48小时内到达现场并尽快查清故障所在位置和故障原因，向用户报告故障原因和排除方法；如需协助，招标单位管理人员应给予配合。

（四）质保期过后，如设备出现故障，中标单位在接到招标单位通知后，尽快派人员赶到项目现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取材料费；

（五）中标人负责对招标单位水池管理人员进行免费培训。

- 付款方式

合同签订后在收到乙方对应金额发票支付合同款40%，完成全部工程量并验收合格后支付60%。

第四章  发、开标时间的安排

一、报名及获取标书方法：

1、报名及获取招标文件时间：2022年4月22日——2022年4月26日，每个工作日上午10:00——11:00，15:00——16:00（北京时间）。

2、报名及获取招标文件地点：深圳博物馆历史民俗馆北区106室。

3、有投标意向的投标人必须在报名截止时间前到上述地址报名和获取招标文件。

4、报名及获取招标文件应提交的材料：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 营业执照复印件 |
|  | 公司经营范围（市场监督管理局网站上自行打印） |
|  | 投标人满足《政府采购法》第二十二条资格条件承诺书 |
|  | 法定代表人证明书原件及身份证复印件 |
|  | 法定代表人授权委托书原件及受托人身份证复印件 |

以上资料复印件均需加盖公章。

5、报名及获取招标文件方式：现场审核报名资料后获取招标文件。

6、现场踏勘：本项目是否组织供应商进行现场踏勘： ■是 口否

踏勘时间：2022年4月26日下午15：00时

踏勘地址：古代艺术馆（深圳市福田区同心路6号）

联系人：李工

联系方式：0755-88132439

7、如在投标报名后弃标，须于2022年4月25日17:30（北京时间）前电话告知（联系电话：88127517），否则将纳入我馆招投标诚信档案。

8、任何要求对招标文件进行澄清的，应在2022年4月25日11:30（北京时间）前以书面形式通知深圳博物馆。

二、投标文件的组成

投标人参加投标时必须按招标文件要求制作投标文件，正、副本各一份，密封递交。所提交的投标文件至少应包含如下内容:

（1）投标文件封面

（2）法定代表人资格证明书（提供法定代表人身份证复印件加盖公章)。

（3）投标文件签署授权委托书。(提供被委托人身份证复印件加盖公章)。

（4）投标人诚信承诺函。

（5）开标一览表。

所有投标文件需加盖公章并密封，否则，造成投标人废标或取消资格，责任由投标人负责。

三、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2022年4月28日10:30（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2022年4月28日10:30（北京时间）

3、开标地点：深圳博物馆历史民俗馆北区二楼会议室。

4、开标办法：1）投标人参加开标会，2）当众拆封标书，3）综合评分法确定供应商。

联 系 人：王奕萍

通讯地址：深圳市福田区市民中心A区博物馆北区106室

邮政编码：518027

电　　话：88127517

传　　真：88127517

深圳博物馆

2022年4月20日

附件1：评分细则

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |
| 2 | 技术 |  |  | 40 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 实施方案 | 10 | 评审内容： 提出的实施方案具有落地性。 优评分标准：实施方案落地性很好。 良评分标准：实施方案落地性较好。 中评分标准：实施方案落地性一般。 差评分标准：实施方案落地性较差。 评价为优得10分；评价为良得8分；评价为中得6分；评价为差不得分。专家按百分制打分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 10 | 评审内容： 对项目重点难点的分析全面准确，能针对项目设计过程中可能遇到的问题，提出科学、可行的建议。 优评分标准：分析全面，应对措施合理。 良评分标准：分析较全面，应对措施较合理。 中评分标准：分析一般，应对措施一般。 差评分标准：分析较差，应对措施较差。 评价为优得10分；评价为良得8分；评价为中得6分；评价为差不得分。专家按百分制打分。 |
|  | 3 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 10 | 评审内容：提出的质量、进度保证措施分析透彻，针对性强。 优评分标准：措施合理，针对性强。 良评分标准：措施较合理，针对性较强。 中评分标准：措施一般，针对性一般。 差评分标准：措施较差，针对性较差。 评价为优得10分；评价为良得8分；评价为中得6分；评价为差不得分。专家按百分制打分。 |
|  | 4 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 5 | 评审内容：提出的后期承诺服务具有可执行性 优评分标准： 后续服务承诺完善。 良评分标准： 后续服务承诺较完善。 中评分标准： 后续服务承诺一般。 差评分标准： 后续服务承诺较差。 评价为优得5分；评价为良得3分；评价为中得1分；评价为差不得分。专家按百分制打分。 |
|  | 5 | 违约承诺 | 5 | 评审内容： 在出现违约的情况下及时提供补救措施 优评分标准： 补救措施合理并满足要求。 良评分标准： 补救措施较合理。 中评分标准： 补救措施一般。 差评分标准： 补救措施较差。 评价为优得5分；评价为良得3分；评价为中得1分；评价为差不得分。专家按百分制打分。 |
| 3 | 综合实力 |  |  | 45 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 20 | （一）评分内容： 投标人具有与本项目类拟业绩案例，每项业绩得5分；以此类推，最高20分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息作为得分依据， 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件（加盖公章），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 2 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 12 | （一）评分内容： 项目负责人或现场负责人具有相关行业工作经验，每满1年得4分，以此类推，最高12分。 （二）评分依据： 1.项目负责人工作经验要求提供涵盖但不限于本项目投标截止日半年以上签订的有效劳动合同或其他证明材料。 2.承担过项目的合同关键页（合同关键页包含但不限于服务内容、项目负责人名字页、合同盖章页，如合同上未体现项目负责人信息，还需要提供合同甲方出具的相关证明文件）。 3.以上证明材料均提供扫描件（加盖公章），原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法判断是否得分的，均不计得分。 |
|  | 3 | 环保执行情况 | 3 | 要求投标人就是否受过环保主管部门行政处罚作为得分依据；以投标人在投标文件中提供的（承诺书）作为依据；若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。采取客观化评分；受过行政处罚不得分。 |
|  | 4 | 服务网点 | 10 | 1、深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得10分；否则不得分。 2、外地供应商承诺：中标后设立本地经营（服务）网点的，提供承诺文件（格式自定）的，得 5分；未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 证明材料：需提供企业诚信声明与承诺加盖公章。 |

附件2：开标一览表

开标一览表

招标项目名称：

招 标 编 号： GKZB2022040001

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 服务期限 （日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标单位：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写，投标报价为包干价，投标报价即为合同价。

2、“投标总价”指投标人承担本次招标全部内容所需发生的全部费用。

3、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

4、此表无须装订于正副本内，应按“投标资料包含”要求单独密封。

附件3：

投标人满足《政府采购法》第二十二条资格条件承诺书

致：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件(《政府采购法》第二十二条)：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

其他：

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标方公章：

法定代表人或授权委托人签字：

附件4

法定代表人（负责人）证明书

姓名：         （身份证号码：                     ）现任我公司          职务，系我公司法定代表人（负责人），特此证明。

公司名称：                  （加盖公章）

年    月    日

说明：1、须同时提交法定代表人（负责人）本人身份证复印件（盖公章）；

2、证明书内容要填写清楚，涂改或未签章无效。

附件5

授权委托书

委托人（公司名称）：

统一社会信用代码：

地址：

受托人：      职务：

联系方式：

身份证号：

工作单位：

兹授权上述受托人         负责我公司关于“                                              ”项目（项目编号：                ）的招投标事宜。受托人有权以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本委托书的有效期为    年  月  日至    年  月  日。

委托人：                         （加盖公章）

法定代表人（负责人）：          （签名或盖章）

年    月    日

说明： 1、须同时提交受托人本人身份证复印件（盖公章）；

2、委托书内容要填写清楚，涂改或未签章无效。