深圳市广播电视技术中心

梧桐山广播电视发射塔天馈线检查维护服务项目

招标文件

目录

一、项目概括：	3

二、投标人资质：	4

三、项目限价：	4

四、项目服务内容：	4

五、服务期以及要求：	6

六、付款要求：	7

七、评标方法：	7

- 项目概况

深圳市广播电视技术中心梧桐山广播电视发射塔位于广东深圳市东侧罗湖区梧桐山风景区内的小梧桐山山顶，属于高山发射台，担负着中央台，广东省台和地方台传输发射任务，为确保安全播出，天馈线系统需由有资质的公司定期进行检查、维护和保养，每季度至少一次。

梧桐山发射塔现有电视发射天线，调频天线，微波天线，单频网天线及各区发射站点天线，馈线系统长期受天气及环境影响，为保证天线工作正常运行，需要对天馈线系统进行周期性检查维护及保养工作，包括接头防水、固定件防锈及紧固，天馈线系统设备及运行状态全面检查。天馈线系统设备包括电视，调频广播，等系统设备及周边辅助设施和设备，其中：

- 电视天馈线系统

T1、T2、T3、T4、T5和T11安装在电视塔桅杆上，它们沿着预先留好的电缆通道垂直向下到达机房窗口，经过转接设备后和一短段水平放置的同型号主馈电缆相连进入机房。检查维护内容：对天线固定螺栓进行逐一紧固并检查有无损坏螺栓，如果有损坏的螺栓要进行更换。对分馈线与天线振子、变阻器连接部位检查维护至上而下检查全部天线振子与分馈线链接各部位，检查变阻器与分馈线各部位对密封、扎带老化的进行重新密封和更换扎带。对主馈电缆的卡具逐一进行检查，螺栓进行紧固。对反射板与桅杆连接的过渡件进行防腐处理。

- 调频天馈线系统

T6、T8、T9、T10和T12安装在电视塔桅杆上，它们沿着预先留好的电缆通道垂直向下到达机房窗口，经过转接设备后和一短段水平放置的同型号主馈电缆相连进入机房。检查维护内容：对天线固定螺栓进行逐一紧固并检查有无损坏螺栓，如果有损坏的螺栓要进行更换。对分馈线与天线振子、变阻器连接部位检查维护至上而下检查全部天线振子与分馈线链接各部位，检查变阻器与分馈线各部位对密封、扎带老化的进行重新密封和更换扎带。对主馈电缆的卡具逐一进行检查，螺栓进行紧固。对反射板与桅杆连接的过渡件进行防腐处理。

- 3.单频网检测维护

全部单频网的铁塔螺栓检查紧固，采用活板子人工对每一条螺栓逐一进行检查，对天线、分馈线、变阻器及主馈电缆连接部位进行密封处理，扎带老化的进行更换。对反射板与桅杆连接的过渡件进行防腐处理。

二、投标人资质

1.有效的企业法人营业执照；

2.有效的中华人民共和国境内注册的独立法人资格证书。

三、项目限价

人民币19.3万，投标人投标价格不能超过以上限额。

四、项目服务内容

天馈线系统检查维护及保养项目如下：

（一）天线振子和反射板

1、外观检查：是否符合横平竖直；是否存在变形和锈蚀情况。

2、固定情况：天线有无移位情况；天线与桅杆塔柱连接的U型卡箍紧固状况。

3、连接情况与气密性：发射天线与分支电缆的连接状况；检查天线振子调节螺丝处的防漏情况和防漏胶圈；检查天线振子漏水孔是否有堵塞现象。

4、温升情况：检查天线振子与分支电缆连接处温升情况。

（二）反射板

1、外观检查：是否存在变形情况。

2、固定情况：反射板与塔体间的U型卡固定情况；天线振子与反射板的连接螺丝是否稳固。

（三）分支电缆

1、外观检查：检查分支电缆与塔体的绑扎处是否有磨损；检查分支电缆与塔体的绑扎处是否有打火现象；检查分支电缆表面是否有凹凸现象。

2、固定情况：检查分支电缆与塔体的绑扎状况。

3、连接情况：分支电缆与功分器的连接状况；检查分支电缆与功分器的连接螺栓的松紧度是否正常；检查分支电缆与功分器连接的防漏胶圈是否正常；检查各连接头密封防水是否正常。

4、温升情况：检查分支电缆与功分器的连接处温升情况是否正常。

（四）功分器

1、外观检查：功分器表面是否有凹凸现象；功分器连接处的连接螺栓是否有锈蚀现象。

2、固定情况：功分器的固定支撑及U型卡箍状况；功分器连接螺栓的松紧度是否正常。

3、连接情况和气密性：功分器连接处的防漏胶圈是否正常。

4、温升情况：检查分支电缆与功分器的连接处温升情况是否正常，对曾出现异常温升的功分器与分支电缆连接头位置进行测温并拍照存档。

（五）主馈管

1、外观检查：主馈管表面是否有凹凸现象；主馈管外部损伤和形变情况。

2、固定情况：主馈管所有固定抱箍的状况。

3、连接情况：功分器与主馈线的连接防漏状况。

4、温升情况：主馈管温升状况；主馈管接头温升状况。

（六）充气系统

1、主馈线充气机或干燥剂工作情况；

2、检查功分器与主馈管的连接充气、密封状况；

3、检查功分器与主馈管的外连接充气铜管状况。

（七）接地检查

1、主馈管与发射系统接地检测值；

2、各部位接地线的情况；

以上项目在工作状态正常时，只需要进行检测和保养，如发现有异常，则需要马上报我方负责人，并尽快进行修复。

五、服务期以及要求

1、服务期是：2024年1月1日至2024年12月31日。

2、响应时间和方式：

我方发现有异常情况电话通知维护服务公司时，维护服务公司技术人员应在24小时内到现场进行检查，天馈线出现不影响运行的一般故障时，维护服务公司应在当天维护处理好，天馈线出现影响运行的故障时，在我方的配合下，应以先应急后维修的原则，及时处理。

3、技术人员要求：

维护服务公司技术人员必须持有国家广播电影电视总局颁发的广播电视天线工职业技能证书和广东省初级安全主任证书。

4、维护服务管理要求：

我方配合维护服务公司做好上塔人员的相关物业协调工作，我方免费提供临时用电，根据实际情况安排维护服务公司人员上塔检查，维护服务公司必须在我方所规定的时间内方可进行工作。在维护服务公司上塔工作前后，我方负责做好相关设备的安全工作，进行施工时，我方需配合维护服务公司。

5、巡检制度

每季度至少一次，合同期内至少4次，每经六级以上地震或八级以上大风、暴雨后应及时上塔检查天馈线系统的运作情况，每次检查、维护的情况记录在案，向我方汇报问题和处理情况，并提交盖公章的书面记录、照片等资料交于我方存档。

6、维护统计

维保周期结束后，需对整个维护保养周期内的服务项目进行汇总，全面评估天馈系统的运行状况。

7、安全问题

1）高空作业的一切必要安全措施由维护服务公司自理。

2）雷雨、大风等恶劣气候禁止登塔施工作业。

3）高空作业出现人身安全、设备安全等事故时，由维护服务公司承担所有责任。

六、付款要求

合同款项分两次支付，合同签署生效后，深圳市财委下达资金后，中标人出具合法发票，支付合同总价50%合同款，服务完成合同期限50%后，支付剩余合同的50%余款。

- 评标方法

1、评标方法综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

2、综合评分的主要因素是价格、技术、业绩、服务、对招标文件的响应程度,以及相应的比重或者权值等。

评标标准

| 评标细则 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（40分） | 项目实施服务方案（15分） | 1、项目实施方案、服务保障措施、管理制度、监管措施、进度安排及项目风险管理把握等方面可行性高的得15分； 2、项目实施方案、服务保障措施、管理制度、监管措施、进度安排及项目风险管理把握等方面可行性较高的得8分； 3、项目实施方案、服务保障措施、管理制度、监管措施、进度安排及项目风险管理把握等方面可行性一般的得1分； 4、不提供方案的得0分。 |
|  | 质量保证措施（15分） | 针对响应供应商提供的质量和技术保障措施进行评价： 1.质量和技术保障措施完整、切实可行，针对性强，后期服务措施完善，得15分； 2.质量和技术保障措施较完整、有一定可行性，针对性较强，后期服务措施较完善，得8分； 3.质量和技术保障措施不完整、可行性差、针对性差，后期服务措施一般，得1分； 4.不提供方案的得0分。 |
|  | 项目团队人员（10分） | 1、拟派项目经理工作经验在5年或以上，持有中级以上国家广播电影电视总局颁发的广播电视天线工职业技能证书和广东省初级安全主任证书，得5分，项目经理工作经验在3年或以上，持有中级证书，得5分，其他得1分，无得0分。 |
| 报价部分 | （30分） | 本招标文件“项目需求”中标明的技术参数为关键技术参数，投标产品技术参数应答是否有所偏离，由评标专家1-30分评定。在价格评分时，有效报价最低的为评标基准价，其价格分为满分30分，投标人报价得分按以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30）。 注：中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诊信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分（30分） | 业绩 （15分） | 提供近三年同类的业绩证明每提供1个同类业绩得3分，最高得15分，未提供的不得分。 |
|  | 售后服务 （8分） | 根据响应供应商提供服务方案是否科学完善，能否充分满足采购人的需求、响应时间等方面综合评定： 1、具有详细的服务承诺，方案总体优秀，保障全面、维护响应及时安排计划可行，得8分， 2、有服务承诺，方案总体良好，有一定的保障、维护响应及时、安排计划可行较好，得5分， 3、有服务承诺，方案总体一般，保障描述不清、维护响应及时、安排计划可行，得2分， 4、差或未提供服务方案的不得分。 |
|  | 商务响应程度（7分） | - 高于招标文件采购项目条款要求7分 - 对招标文件采购项目条款无偏离3分 - 招标文件采购项目条款有负偏离0分 |