# 深圳市广播电视技术中心节传链路备品备件项目招标文件

- 项目概况

- 由于石岩基地提升改造过程中利旧使用了部分前端信源设备，为保障系统稳定，快速处理故障，确保安全播出安全生产工作，对前端信源节传系统中的部分设备进行替换升级，更换性能更优秀，具备数字音频输出、支持AOIP协议、支持网络监控功能的设备。

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AOIP数字接收机 | 台 | 2 |
| 2 | 1KHz音频信号发生器 | 台 | 1 |
| 3 | 卫星接收机 | 台 | 4 |
| 4 | 系统集成 | 批 | 1 |

- 项目预算

- 本项目最高限价为人民币12.6万元，投标人所报总价不能高于最高限价，若高于最高限价将导致投标无效。

- 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。

- 投标人资质要求

- 根据《政府采购法》及采购人工作需求，投标人应该满足以下要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 投标人无严重失信或经营异常等不良记录（以招标公告有效期内“信用中国”查询记录为准）；

- 符合以上要求的投标人须提供以下资料：

- 营业执照副本（复印件加盖公章）、“信用中国”信息报告

- 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包、转包。

- 技术要求

## 1、系统概述

- 现有信源通道节传链路已建设好，并稳定运行，现增加节传链路备品备件用于代替老旧设备。

2、具体技术要求

- 此次项目增加的备品备件设备需要并入现有信源通道系统，作为信源通道系统的一部分，需要对信源通道系统联调联试，需要考虑和现有信源通道系统设备兼容配套使用，要求如下：

- ▲此次项目的设备需要并入现有节传链路系统，对节传系统联调联试，同时，要能够兼容现有网络管理系统。

## 3、需求清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调频数字接收机 | 1、输入接口：4路FM/AM天线输入接口，每通道独立可调接口类型为英制F头接口； 2、输出接口：4路AES/EBU数字音频输出，接口类型为XLR卡侬接口；4路模拟平衡立体声输出接口，接口类型为DB-25型接口；4路AES67标准的AoIP输出通道，接口类型为主备RJ45千兆以太网接口；此项提供产品图片证明。接收类型：AM/FM 3、显示：前面板显示每个通道的电平表、频率值、信噪比、场强、输出音量。 4、监听：前面板具备6.35mm大三芯耳机监听接口，可选择任意通道进行监听，监听音量可调； 5、控制：通过前面板可调节各通道接收频率、输出音量等 6、与现有网管系统兼容。 | 台 | 2 |
| 2 | 1KHz音频信号发生器 | - 1、扫频范围： 20Hz-20KHz 2、振荡时间： 1-10s步进可调 3、停振时间： 1-10s步进可调 4、输出电平： 0-1V连续可调（2路分配输出） 5、输出阻抗： 不平衡300Ω和平衡600Ω输出 6、湿 度： 90%以下 7、电 压： ～220V±10％ 50Hz 8、功 耗： 10W 9、体 积：1U - 10、与现有网管系统兼容 | 台 | 1 |
| 3 | 卫星接收机 | - 符合GY/T 257.1-2012《广播电视先进音视频编解码 第1部分：视频》 AVS+行业标准 - 支持MPEG-2（MP@ ML& MP@HL）、MPEG 4 AVC/H.264、H.265、AVS+视频格式解码 - 丰富的输入/输出接口，支持DVB-S2/T2/C/T/DTMB/ABS-S/ATSC等Tuner，支持TS/IP、ASI输入，支持多个数字、模拟输出接口：HDMI、CVBS。 - 支持1路数字音频AES/EBU输出，支持RJ45输出接口，支持AAC、AC3、DRA - 支持UDP/RTP，单播/组播，全双工千兆网接口，可实现单节目和多节目流传输 - 支持双CI卡槽解扰，并支持BISS-1和BISS-E多节目解扰 - 支持Tuner、TS/IP接口输入冗余备份 - RSSI Tuner指标获取，可判断信号质量 - 动态PMT侦测以及自动更新 - 支持Ethernet网口和USB升级接口，简单快捷 - 基于SNMP协议的网管控制以及web网管控制 - 与现有网管系统兼容 | 台 | 4 |
| 4 | 系统集成 | 1、配套接插件，以及系统集成及安装、并入现有信源通道联调联试 | 批 | 1 |

- 商务要求

1.交货期、交货地点及安装

- 交货期：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点，并且完成安装、调试使用的时间。具体是指：合同签订后60日内。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 安装调试：供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

- 2.质（保修）要求：系指从合同验收合格之日起计算。具体是指合同验收合格后1年内。

- 3.验收：由中标人在现场上机检验测试，并交付使用。采购人收到货物后如有下属现象：（1）、包装损坏、短缺、硬件质量问题，（2）、上机测试有故障或不合格，（3）、影响系统运行。中标人负责补漏或维修退换。

- 3.售后服务要求：在免费保修期内，一旦发生产品质量及安装问题，响应时间：6小时响应；供应商保证在接到通知48小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件。在质保期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。质保期满以后，供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

- 4.付款方式：合同生效后 10 个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价50%作为预付款。

- （1）项目安装调试验收后 10 个工作日内支付合同总金额款的50%。

- （2）采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间是指采购人向政府采购支付部门提出办理 财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。

- 响应和偏差

- 商务、技术条款响应和偏离说明如下：

- “▲”技术条款的响应参数指标需要证明材料并加盖公章（例如：厂家授权等），请在备注栏填写上述证明材料和条款的对应页码，并作出标识。

- 评标方法（价格分不低于30%）

| 一、报价部分(共30分) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 评分因素 | 分值分配 | 一、正常投标报价得分计算公式说明 |  | 正常得分 | 评 审 委 员 会 客 观 评 审 |
| 报价部分 | 投标报价 | 30 | 计算公式：投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 注解：评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； |  |  |  |
| 二、技术部分(合计共35分) |  |  |  |  |  |  |
| 技术部分 | 评分因素 | 分值分配 | 评分标准 |  | 得分 | 评 审 委 员 会 客 观 评 审 |
|  | 技术要求 | 35 | 投标人应该满足需求清单参数要求，不满足的每项扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 三、商务部分(合计共35分) |  |  |  |  |  |  |
| 商 务 部 分 | 评分因素 | 分值分配 | 评分标准 |  | 得分 | 评 审 委 员 会 客 观 评 审 |
|  | 售后服务 | 5 | 针对售后服务内容完整性、方案的合理性、售后服务响应时间等由评委横向比较打分，优5分，良3分，差1分。 |  |  |  |
|  | 所投产品 | 15 | 投标人如果不是调频数字接收机的生产厂商，需提供调频数字接收的生产厂商商针对该项目专项授权函和售后服务承诺函原件，提供得15分，未提供得0分。 |  |  |  |
|  | 投标人综合情况 | 5 | 投标人在广东省内设有注册售后服务机构得3分； 投标人具有AAA重合同守信用企业的得2分； 注：需提供有效证书或证明资料复印件并加盖投标商公章，原件备查。 |  |  |  |
|  | 交货期 | 5 | 交货期：交货期高于60天不得分，60天得3分，每减少5天加1分，最高得5分。 |  |  |  |
|  | 质保期 | 5 | 质保期：质保期低于1年不得分，1年得3分，每多1年加1分，最高得5分 |  |  |  |
| 评审专家签名： |  |  |  | 总得分合计： |  |  |
| 注：数值计算结果均四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |

- 投标文件要求

- 投标文件须一式五份（一正四副）密封后在封口处加盖公章并在封面上写清投标项目及投标人；

- 投标文件须在首页注明投标项目、投标人、联系人、联系电话、投标日期等相关信息；

- 投标文件须按照资质响应、报价、工程清单响应、技术响应、商务响应、评分响应的顺序排列投标资料并制作目录。如因投标文件不符合本条规定而影响评审的，后果由投标人自行承担。